УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Бабаевского муниципального района

от 20.09.2022 года № 246

(Приложение)

Нормативы

состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение на территории Бабаевского муниципального района

| № п/п | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2. | БПК5 | мг/дм3 | 300 (500 <3>) |
| 3. | ХПК | мг/дм3 | 500 (700 <3>) |
| 4. | Азот общий | мг/дм3 | 50 |
| 5. | Фосфор общий | мг/дм3 | 12 |
| 6. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 |
| 7. | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 |
| 8. | Соотношение ХПК:БПК5 | - | не более 2,5 <4> |
| 9. | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 |
| 10. | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1,5 <5> |
| 11. | Сульфаты | мг/дм3 | 1000 <5> |
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 1000 <5> |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 5 |
| 14. | Железо | мг/дм3 | 5 |
| 15. | Марганец | мг/дм3 | 1 |
| 16. | Медь | мг/дм3 | 1 |
| 17. | Цинк | мг/дм3 | 1 |
| 18. | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 |
| 19. | Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 (0,1 <6>) |
| 20. | Никель | мг/дм3 | 0,25 (0,5 <6>) |
| 21. | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 (0,1 <6>) |
| 22. | Свинец | мг/дм3 | 0,25 |
| 23. | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 (0,1 <6>) |
| 24. | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 |
| 25. | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9 <5> |
| 26. | Температура | °C | +40 <5> |
| 27. | Жиры | мг/дм3 | 50 <5> |
| 28. | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС) | мг/дм3 | 20 <5> |
| 29. | СПАВ неионогенные | мг/дм3 | 10 |
| 30. | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 |